ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ"

394036 г. Воронеж, ул. Орджоникидзе-10/12,   тел.(473) 290-31-46, 255-17-83(факс)

www.vcek.ru,                                                         e-mail: www.VCE_VRN@mail.ru

Разъяснения эксперту ФБУ ДВРЦСЭ МЮ РФ Ешенко А.В. о его ошибочных представлениях в отношении спектральных методов исследований

Ситников Б.В., Веневцев А.Н.

Данная статья является ответом Ешенко Анатолию Васильевичу на материал, изложенный статье этого автора «О недостоверности некоторых заключений экспертов по вопросам о давности (времени) выполнения реквизитов документов» (Теория и практика судебной экспертизы том 12, №1 (2017) С.92-97).

Указанная публикация Ешенко А.В. (назовем его «рецензент») по форме составлена как статья-рецензия на несколько заключений экспертов и опубликована под рубрикой «Дискуссии». Что, как известно, предполагает обмен мнениями по некоему спорному вопросу. Очевидно, что для ведения дискуссии научного характера требуется определенный уровень знаний предмета обсуждения. В противном случае, автор публикации, высказывающий ошибочное мнение, формулирующий неверные тезисы и демонстрирующий слабое знание предмета дискуссии рискует сам оказаться в неловком положении.

Итак, автор выделяет четыре принципиальные (методические) ошибки в «рецензируемой» им Методике, а далее находит еще «ошибки», ответы на которые мы последовательно озвучим. По этой причине содержание настоящей статьи будет иметь семь соответствующих подразделов. При этом постараемся свои разъяснения подкреплять объективными данными и расчетами, чтобы в изложениях материала избежать характера абстрактных рассуждений, предположений и домыслов, что, по нашему  убеждению, противоречит критериям научного подхода.

1) Автор утверждает «Первой принципиальной ошибкой, заложенной в основу Методики, является уверенность ее авторов в том, что за короткое время (1–2 недели) с помощью приборного метода анализа (спектрофотометрии) возможно обнаружить и измерить изменение характеристик цвета (цветовых координат) практически любых окрашенных штрихов независимо от условий их хранения.

Специалистам, знакомым со свойствами различных красящих веществ, очевидна несостоятельность такого положения. Известно, что только некоторые красители могут относительно быстро обесцвечиваться под воздействием света или иных агрессивных внешних факторов [5–7]. Однако, как следует из текста Методики и практики ее применения, ни особенности состава красящих веществ, ни особенности влияния внешней среды Методика не учитывает».

Неясно, что понимается «рецензентом» под понятием «обесцвечивание». В критикуемой им Методике изучается процесс выцветания штрихов в виде изменения параметров цвета во времени в принятой цветовой модели. Эти изменения действительно возможно определить инструментальными средствами, а для анализа и оценки этих изменений требуется применение математических методов и расчетов.

В связи с ограниченными возможностями настоящей статьи представляем лишь некоторые данные, объективно подтверждающие возможность оценки изменений цветовых параметров экстрактов штрихов красящих веществ на относительно малом (в несколько дней) промежутке времени.

В 2017 и 2018 годах с привлечением специалистов Липецкого государственного технического университета и Воронежского государственного университета с целью подтверждения наличия устойчивой зависимости изменения цветовых характеристик штриха во времени, а также прецизионности спектрофотометрических измерений и расчетов (степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях), проводился широкий спектр экспериментальных исследований в отношении штрихов различных типов материалов письма: паста шариковой ручки EaStar ES 612 MC сине-фиолетового цвета; чернила ручки капиллярного типа Berlingo Liner синего цвета; штемпельная краска COLOP E/R 40 синего цвета; чернила ручки роллерного типа ZEBRA Zeb-Roller Dx5 сине-фиолетового цвета; чернила универсальные inформат синего цвета; чернила гелевых ручек SWING pentek синего цвета, Cello TOP gel синего цвета, STABILO color gel синего цвета.

Полученные результаты исследований опубликованы на официальном сайте Центра [5]. Экспериментальные исследования проводились при следующих условиях. Производились вырезки из штрихов фиксированных размеров с известным временем нанесения, которые экстрагировались в растворителе (метанол); с целью определения координат цвета, полного цветового различия, различия в светлоте указанных штрихов, проводились спектрофотометрические измерения оптической плотности проб в диапазоне от 380 до 730 нм с использованием спектрофотометра СФ-2000 с шагом 10 нм; после чего вычислялись цветовые координаты L*a*b*, полное цветовое различие ∆E и различие в светлоте ∆L, соотношение ∆E, L и ∆L. Вычисление величин цветовых координат и цветового различия производилось в соответствии с ГОСТ Р 52489-2005 (ISO 7724-1:1984) и ГОСТ 32278-2013 [6,7].

В данной работе оценивалась зависимость произведений получаемых величин цветовых параметров ∆E×L вырезок штрихов различных материалов письма от времени их нанесения с учетом различных вариантов «объемов вырезки» и проведения в определенный момент времени «агрессивного воздействия» (УФ, высокая температура) на штрихи. При этом ультрафиолетовое воздействие на штрихи оказывалось в течение 2 часов непрерывно с использованием УФ-излучателя модели ОББ лампа Light Tech LTC15T8, высота под уровнем излучателя 15 см; высокотемпературное воздействие оказывалось в течение 2 часов непрерывно в сухожаровом шкафу при температуре 120оС.

Для обеспечения надежности оценки полученных результатов, исследования по каждой группе объектов проводились по двадцати одному исследуемому дню на протяжении 342 суток, причем в дни 1-20 измерения производились пятикратно, а в промежуток между 10 и 11 днями так же пятикратно исследовались два штриха, один из которых подвергался агрессивному термическому воздействию, а другой – агрессивному световому воздействию; здесь для каждой группы объектов использовались три штриха фиксированных размеров – 3 мм; 4 мм; 5 мм. При этом после штрихов, подвергшихся внешним агрессивным воздействиям, исследования приостанавливались на срок более 7 месяцев, после чего, начиная с 11-го дня, они возобновлялись с использованием штрихов, не подвергавшимся внешним агрессивным воздействиям.

Расчет координат цвета и координат цветности производился по формулам в соответствии с требованиями ГОСТ. Для определения прецизионности проводимых измерений, данные измерения и расчеты проводились в пяти повторах, степень прецизионности измерений по каждой группе объектов определялась в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений; ГОСТ Р50779.10-2000. Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения. Полученные значения заносились в таблицы.

По результатам исследований установлено наличие устойчивой степенной зависимости оцениваемых параметров с относительно высокой величиной коэффициента детерминации 0,91-0,75, причем, здесь речь идет и об измерениях после агрессивных внешних воздействий (световое, высокотемпературное) на штрихи. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии каких-либо значимых искажений спектральных параметров в зависимости от внешних агрессивных воздействий различных видов.

При этом анализ полученных результатов позволяет сделать выводы о том, что относительное снижение коэффициента детерминации до 0,79 и 0,75 наблюдается в отношении штрихов штемпельной краски малых размеров (3 мм), что так же следует объяснить недостаточной степенью насыщенности окрашенного раствора в каждой из указанных проб. Таким образом, вне зависимости от массы красящего вещества в штрихе, но при обеспечении достаточной концентрации окрашенного раствора, полученного в результате проведенной пробоподготовки, результаты спектральных измерений и расчетов в полной мере удовлетворяют критериям воспроизводимости и достоверности.

Параметры предложенного критерия соотношения цветовых различий модели L*a*b* показывают высокую близость друг к другу независимых результатов измерений и величин критериев статистической оценки, полученных при исследовании штрихов различных длин вырезок (соответственно, 5, 4, 3 мм), при условии различных факторов агрессивного воздействия (температурного, ультрафиолетового) на исследуемые штрихи. Данный факт свидетельствует о высокой степени воспроизводимости и прецизионности получаемых данных, описывающих процесс изменения значимого параметра от времени исследования.

Спектральные измерения в пробах производились на следующих интервалах времени (в сутках): 1,9; 5,9; 8,9; 13,0; 15,9; 19,9; 22,9; 27,0; 30,0; 35,1; 272,0; 275,0; 279,0; 296,1; 303,0; 310,0; 317,0; 324,1; 331,2; 342,0.

Таким образом, наличие устойчивой закономерности изменения цветовых параметров во времени дает возможность построить соответствующую динамическую модель процесса старения штрихов, что, в свою очередь, позволяет оценить возраст штрихов на проверяемом временном интервале. При этом чувствительность метода позволяет зафиксировать изменения параметров в течение нескольких дней при обеспечении высокой степени воспроизводимости как спектрометрических измерений, так и полученных на их базе цветовых параметров.

В качестве другого примера использования спектральных измерений для оценки возраста штрихов пасты шариковой ручки можно привести научную деятельность сотрудников ФГБОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ» Ложкина Леонида Дидимовича (доктор технических наук, член-корреспондент РАЕ, профессор вышеуказанного университета, его стаж работы в области колориметрии с 1972 года, имеет свыше 60 научных публикаций, патентов и авторских свидетельств) и Неганова Вячеслава Александровича (доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедры вышеназванного учебного заведения), которыми в 2012 году на базе научной лаборатории ПГУТИ были проведены научные изыскания в области установления абсолютной давности выполнения документов по динамике выцветания цветовых штрихов. По итогам проведенных исследований вышел ряд научных публикаций, где даются обоснования используемых научных подходов и приводятся экспериментальные данные по расчетам «возраста» штрихов, нанесенных пастой шариковой ручки в различных колориметрических системах (а именно система МКО 1931 (х, у); система МКО 1960 (u, v, у); МКО 1976 (Lab)), а также обосновывается высокая надежность полученных результатов.

В частности, в работе [10] дается описание проведенных экспериментов, а также формулируются общие выводы следующего содержания.

«Спектральные исследования спектра штриха шариковой ручки показывают видимые изменения спектров отражения по истечении времени. Эти изменения спектров можно однозначно характеризовать в изменении координат цвета и цветности.

Мера изменения цветовых координат штрихов во времени может являться критерием определения возраста документа.

Применение контрольных измерений с известным временным интервалом, позволяет определить возраст документа вне зависимости от его возможного искусственного «старения».

После выбора определенной колориметрической системы, очевидно, можно записать функцию возраста штриха от величины цветовых измерений, что позволяет проводить экспертизу возраста документа».

Спектральные измерения в рамках вышеописанного эксперимента производились в трех повторах в указанные даты: 06.04.2012г., 16.04.2012г., 02.05.2012г. Следовательно, видимые изменения параметров цвета в исследуемых штрихах устанавливались авторами на проверяемых интервалах в 10 суток и в 16 суток.

Таким образом, доводы г-на Ешенко А.В. о «невозможности за относительно короткое время (1–2 недели) с помощью приборного метода анализа обнаружить и измерить изменение характеристик цвета (цветовых координат) любых окрашенных штрихов независимо от условий их хранения» - опровергаются объективными научными данными.

2) По мнению Ешенко А.В., «Второй принципиальной ошибкой является недопустимый с точки зрения представительности проб метод отбора проб для анализа – копирование на сорбирующий материал с последующей экстракцией, предлагаемый в Методике [2]. Еще в 1988 г. сотрудники Ленинградской ЦНИЛСЭ показали, что «старение пасты происходит преимущественно в поверхностном слое штриха» [5], т. е. неравномерно по глубине слоя красящего вещества в штрихе. Поэтому они предложили метод сравнения спектров диффузного отражения от поверхности штриха со спектрами пропускания экстрактов красителей из штриха. В этой же работе [5] показана линейная зависимость относительного содержания триарилметановых красителей в поверхностном слое штриха от времени».

И этот довод ошибочен, что можно (и нужно!) доказать экспериментально. Хотя в материалах «рецензируемого» заключения указано, что отбор всех проб проводился путем производства вырезок из штрихов с последующей экстракцией метанолом. Тем не менее, остаётся неясным, что мешало нашему уважаемому «рецензенту», прежде чем делать такие выводы, самому провести несложный эксперимент, заключающийся в сравнительном анализе результатов исследований экспертов проб, отобранных как методом производства вырезок штрихов, так и методом влажного копирования.

Подобный эксперимент был проведен авторами данной статьи, его ход и результаты опубликованы [11]. В ходе исследования было экспериментально доказано, что в рамках применения Методики возможны два способа пробоподготовки – путем производства вырезок из штрихов реквизитов и путем получения проб красящих веществ в штрихах методом «влажного копирования». Указанная в последнем случае техника получения экстрактов проб красящих веществ, при условии достаточного экстрагирующего потенциала окрашенных штрихов, не влияет на точность и достоверность получения результатов (по сравнению с техникой производства вырезов из штрихов).

Данный эксперимент проводился при следующих условиях. Из штрихов пасты шариковой ручки EaStar ES 612 MC сине-фиолетового цвета подготавливались пробы – в виде вырезов длиной по 10 мм в количестве двух штук  и в виде продуктов «влажного копирования» в количестве двух штук. При этом в качестве адсорбента использовались отрезки ацетата целлюлозы, смоченные метанолом; время контакта - 10 с. В результате получали оттиски фрагментов цветовых штрихов длиной порядка по 10 мм. После чего производилось спектрофотометрирование метанольных экстрактов проб в диапазоне от 380 до 730 нм с использованием спектрофотометра СФ-2000 с шагом 5 нм с последующим получением спектров исследуемых проб красящих веществ.

Анализом полученных спектрограмм, нормированных по спектральному минимуму, установлено, что параметры экстрактов вырезок и экстрактов продуктов «влажного копирования» штрихов сопоставимы между собой как по наличию спектральных максимумов и минимумов, так и по виду спектральной кривой. При этом отдельные различия в величинах оптической плотности в спектральных максимумах характерны как для проб, полученных в результате пробоподготовки путем вырезок, так и путем «влажного копирования», что объясняется невозможностью в результате пробоподготовки выделить одинаковую массу красящего вещества для исследования. Что, в свою очередь, не оказывает влияния на полученные данные о «возрасте» штрихов, поскольку при производстве расчетов оценивается цвет, который по хроматическим параметрам, никак не описывается массовыми характеристиками.

С целью доказательства того факта, что цветовые параметры используемой цветовой модели для штрихов красящих веществ реквизитов для проведения расчетов их возраста спектральными методами в целом не зависят как от длины вырезки, так и от способа отбора пробы красящего вещества (микровырезы или влажное копирование) при проведении экстракции, был проведен следующий эксперимент.

На этапе пробоподготовки производились вырезки из штрихов пасты шариковой ручки EaStar ES 612 MC сине-фиолетового цвета различной длины (0,5 см, 0,4 см, 0,3 см), а также проводилось влажное копирование штрихов красящего вещества при следующих условиях: в качестве адсорбента использовались отрезки ацетата целлюлозы, смоченные метанолом, с использованием подложки из нетканого материала; время контакта - 10 с. В результате получали оттиски красящего вещества штрихов длиной порядка по 10 мм; пробы отбирались в двух повторах.

Далее, на основании полученных данных, строились зависимости изменения величины значимого параметра от времени для указанных проб. Полученные данные подвергались математическому моделированию с использованием параметрического синтеза модели вида y=Ax(1/b) +C в MS Excel методом решения нелинейных задач ОПГ.

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что длина вырезки или способ пробоподготовки, в целом не приводят к значимым изменениям коэффициентов А и b полученных уравнений зависимости изменения значимого параметра от времени, что доказывает возможность применения обоих способов отбора проб, а также возможность использования проб штрихов разной длины (массы красящего вещества).

Кроме того, следует отметить факт цветовой идентичности получаемых такими способами отбора проб. Для чего на цветовом локусе строились координаты цветности полученных проб и определялась доминирующая длина волны.

3. С точки зрения «рецензента», «Третьей принципиальной ошибкой является методология подбора модельных штрихов. Авторы Методики предлагают, а «эксперты» используют в качестве «контрольного штриха», именуемого в криминалистике моделью, штрих, нанесенный красящим веществом «того же типа материала письма, что и красящее вещество реквизитов документа, и со спектральными характеристиками, наиболее близкими к спектральной характеристике красящего вещества реквизитов документа» [2]. C точки зрения авторов Методики необязательно даже устанавливать химический состав красящих веществ, которыми выполнены моделируемый («опытный») и модельный («контрольный») штрихи.

На это необходимо дать следующие пояснения. Если «рецензент» действительно имел возможность ознакомиться с материалами «нескольких заключений», то он должен был бы знать, что при возможности проведения тонкослойной хроматографии (ТСХ) штрихов исследуемых объектов, подобные исследования по установлению наличия красителей в составе красящего вещества штрихов экспертами в обязательном порядке проводятся. Другое дело, что не в каждом случае это возможно, например, при исследовании штрихов гелевой ручки по причине недостаточной степени растворимости этих штрихов в органических растворителях. Кроме ТСХ подробно изучаются особенности цвета и морфологии штрихов, их свойства на растворимость с применением воды дистиллированной и органического растворителя методами технической экспертизы документов. И далее проводятся спектрофотометрические исследования с расчетом коэффициентов пропускания проб в диапазоне от 380 до 730 нм. После чего с учетом результатов всех проведённых исследований осуществляется подбор красящего вещества для нанесения контрольного штриха из натурной коллекции материалов письма со схожими параметрами. Тем самым, красящее вещество контрольного штриха подбирается с учетом состава красителей в рецептуре штрихов, что в совокупности проявляется в результатах  всех описанных выше исследований.

Здесь следует отметить, что описанные принципы и подходы в выборе красящего вещества для нанесения контрольного штриха (выбор штрих-модели), по существу ничем не отличаются от используемых в разработанной в Российском Федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте России методике «Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей» [12]. Так, данная методика устанавливает, что при моделировании процесса старения исследуемых штрихов в проверяемый период времени, «за основу принимают модель темнового старения при комнатной температуре штрихов красящего вещества того же рода (вида), что и в исследуемых штрихах, имеющего тот же (или близкий состав основных компонентов (растворителей и красителей). Исследуют уменьшение относительного содержания конкретного растворителя в штрихах-моделях. Объекты исследования: экспериментальные штрихи, штрихи – образцы сравнения (если представлены эксперту) с известным временем выполнения».

В частности, согласно методическим рекомендациям, «Определение модели – аналога исследуемых штрихов по составу красящего вещества. Исследование состава красителей в красящем веществе включает определение цвета, интенсивности окраски штрихов, определение растворимости в воде и органических растворителях, анализ красителей методами тонкослойной хроматографии (ТСХ) в тонком слое силикагеля и спектрофотометрии в видимой области. На основании полученных результатов определяют тип красителя, количество и относительное содержание красителей» [12].

Таким образом, согласно Методике проводятся абсолютно все стадии исследований для подбора штрих-модели, которые прописаны в методике РФЦСЭ. Различия в общих подходах указанных методик, по сути, состоит лишь в выборе «значимого параметра», используемого при расчетах возраста штрихов, а так же в принципах использования соответствующих штрих-моделей – в методике РФЦСЭ применяются штрихи, выполненные на листах бумагах в проверяемый период времени, хранящиеся в коллекции, а согласно Методики, контрольный штрих наносят подобранным материалом письма на свободный участок листа бумаги документа в непосредственной близости с опытным объектом в начальный период основного исследовательского этапа, что обеспечивает абсолютно схожие условия хранения опытных и контрольных объектов в процессе исследования.

И здесь было бы уместным привести цитату самого «рецензента» в отношении требований, предъявляемым к модели в криминалистике: «Применительно к штрихам модель должна воспроизводить состав и условия существования моделируемого объекта» [1].

Очень точное и верное замечание. Между тем в отношении сказанного следует обратить внимание на тот факт, что процесс моделирования в РФЦСЭ озвученным требованиям не вполне соответствует. В самом деле, условия существования штриха исследуемого реквизита документа с очень большой натяжкой могут соответствовать условиям темнового хранения штрих-моделей. А могут и не соответствовать самым существенным образом, поскольку установить достоверно, где и как храниться документ до его направления на экспертизу чаще всего невозможно практически. Тем самым утверждать всерьез о воспроизводстве «условий существования моделируемого объекта» в рамках применения методики РФЦСЭ, по понятным причинам, не приходиться.

И эту проблему в методологическом аспекте решает именно тот подход, при котором штрих-модель на проверяемом интервале времени возникает и существует одновременно с исследуемым объектом. Тем самым обеспечивается принцип единства условий моделирования, который для методики РФЦСЭ не может быть соблюден, поскольку штрихи исследуемых объектов и штрих-моделей находятся в разных условиях.

Более подробно об этом, а также о сущности и условиях моделирования см. в [13,14].

4. По заявлению «рецензента», «Четвертой, методической, ошибкой является выбор в качестве универсального растворителя метанола. В настоящее время всеми ведущими научными центрами в области криминалистики и судебной экспертизы в качестве наиболее универсального растворителя красителей, используемых в материалах письма, признан диметилформамид» [7, 9, 10].

По нашему мнению, выбор растворителя для экстракции красителей из штрихов красящих веществ все же должен находиться в области химической целесообразности, а не «сложившегося признания». Тем более, что для экстракции именно красителей сложившееся «признание» на стороне метанола. Так, для примера, в нижеперечисленных статьях разные авторы независимо друг от друга экспериментальным путем приходят к мнению о предпочтительном применении как раз метанола для целей оптимизации экстракции красителей из красящего вещества штрихов материалов письма.

Вот лишь несколько примеров.

«Подготовка проб. Образцы шариковых ручек с чернилами черного и синего цветов, приобретённые для исследования в розничной сети. Образец чернил на бумаге размером 1x10 мм вырезали скальпелем, разделяли на 5-6 равных частей, которые помещали в пластиковую пробирку. После добавления 100 мкл метанола пробу подвергали обработке в ультразвуковой ванне ГРАД 57-35 (Град-Технолоджи, Россия) в течение 10 мин, а затем экстрагировали в течение 45 мин с использованием встряхивателя type358S (Eplan, Польша, 150 оборот∙мин-1) и центрифугировали 5 мин при 2500 оборот·мин-1 (Micro-centrifuge type320a, Польша). Полученный экстракт переносили в микровиалу объемом 300 мкл» [15].

«Оптимизация пробоподготовки для хроматографического определения компонентов чернил. Лимитирующим фактором при изучении состава чернил является пробоподготовка, а определяющей стадией в ней становится полнота извлечения аналита из штриха.

ВЭЖХ со спектральной идентификацией веществ накладывает определенные ограничения на условия пробоподготовки. При выборе экстрагента критичным является его прозрачность в аналитическом диапазоне длин волн, поэтому в качестве экстрагентов для решения поставленной задачи были апробированы ацетонитрил, метанол и этанол. Одновременно изучалась возможность повышения степени извлечения аналита введением в состав экстрагента фосфорной или уксусной кислот. Было установлено, что максимальная экстракция компонентов достигается с использованием систем ацетонитрил-метанол в соотношениях 1:1 и 1:3 или чистого метанола в течение 60 мин.

Изучена возможность интенсификации процесса экстракции компонентов с использованием ультразвуковой обработки и/или нагрева… Полученные результаты показывают, что ультразвуковая обработка проб позволяет в несколько раз сократить время пробоподготовки. Отдельно следует отметить, что для образцов чернил, нанесенных продолжительный период времени назад, требуется физическое разрушение заполимеризовавшегося поверхностного слоя, поэтому процедура извлечения компонентов включала в себя 10 мин. ультразвуковой обработки и еще 45 мин. экстракции. Температура экстракции также повышает эффективность извлечения целевых компонентов» [16].

«Пробоподготовка. Штрихи из исследуемых рукописных записей длинной 10 мм экстрагировали 20 мкл метанола в течении двух часов в герметично закрытых микровиалах» [17].

«Подготовка проб. Образец пасты массой 5±2 мг помещали в стеклянную хроматографическую виалу объемом 2 мл ... и растворяли в 1 мл метанола» [18].

Или в публикации [19]: «В 2006 г. Celine Weyermann и др. провели исследование процессов старения, а именно обесцвечивания красителей паст шариковых ручек на бумаге. Особенно подробно были исследованы протекающие процессы разрушения Метилового фиолетового (MV) и Этилового фиолетового (EV) непосредственно на бумаге. Для этого авторы использовали два метода: простую лазерную десорбцию-ионизацию с последующим исследованием масс-спектрометрией (LDI-MS) и лазерную десорбцию-ионизацию с матрицей (MALDI-MS). Эффективность методов сравнивалась. Влияние техники подготовки образцов оценивалось сравнением со спектрами штрихов паст, экстрагированных растворителем.

Обработка образцов состоит в нагревании при 100оС перед выдержкой на свету; использовались ксеноновые лампы с плавным изменением длины волны в диапазоне 250-1000 нм.

Образцы приготавливались следующим образом: чистые вещества растворяли в метаноле и анализировали 0,5 мкл. Штрихи шариковых ручек длиной 2 см экстрагировались в этаноле… в течение 10 мин при 60оС.

Кривая старения для зависимости значения относительной площади пика от времени, описывается следующей экспоненциальной функцией:

y=y0+Ae(-x/ζ), где

х – время,

y – значение относительной площади пика

y0, A, ζ – константы».

Таким образом, в данной работе доказывается наличие экспоненциальной зависимости изменения параметров красителей от времени, что в свою очередь, позволяет построить модели старения штрихов с использованием характеристик красителей в составе материалов письма. При этом в качестве растворителя для экстракции авторами был использован метанол.

Кроме того, здесь необходимо указать еще на один важный аспект, ДМФА как растворитель способен экстрагировать не только красители, но и компоненты отбеливания бумаги, имеющие максимумы поглощения как раз в видимой области спектра. Поэтому применение ДМФА целесообразно для выделения высококипящих растворителей, входящих в состав материалов письма, но не для экстракции красителей. К слову сказать, вышесказанное наглядно демонстрирует фотография, приведенная самим «рецензентом» в статье, где метанол вымывает не весь штрих, а ДМФА – практически весь, привнося в экстракт красящего вещества дополнительные компоненты: «Пытаясь добиться полноты экстракции красителей метанолом, «эксперты в течении одних суток выдерживают вырезки со штрихами в растворителе, при этом как показывает эксперимент при производстве повторной экспертизы, «эксперты» не добиваются полной экстракции красителей из штрихов (рис.1). В результате состав красителей, содержащийся в растворах, подвергающихся спектрофотометрическому исследованию, не соответствует составу красителей, содержащихся в исходных штрихах» [1].

Однако целью проведения спектрофотометрического анализа является не количественная оценка экстракта, а качественная – установление спектральных характеристик, цвета экстракта и последующее определение параметров цветового различия. И для этой цели целесообразно применение именно метанола. Что касается соответствия процессов экстракции красящих веществ штрихов опытных и контрольных объектов, то это достигается одинаковыми условиями пробоподготовки для всех штрихов.

Говоря о практической стороне процесса экстракции при производстве Заключения, следует отметить, что экстракция  - есть способ извлечения вещества из раствора или сухой смеси с помощью подходящего растворителя (экстрагента). Для извлечения вещества из смеси или раствора применяются растворители, не смешивающиеся с этой смесью или раствором, но хорошо растворяющее выделяемое вещество (растворимость вещества выше в экстрагенте, чем в исходном растворе).

Принципиальным моментом в этом процессе является то, что при этом не происходит химической реакции между экстрагентом и экстрагируемым веществом. На этом основании существуют многочисленные техники извлечения и выделения чистых веществ из растворов и смесей. Экстракция базируется на законе разделения описываемого уравнением Нернста.

Экстракция может характеризоваться определенными параметрами, например, время экстракции, температура и оценивается по степени экстракции. Так, например, с увеличением температуры ускоряется процесс экстракции и т.д. При использовании стандартного метода экстракции красителей из красящего вещества материала письма, обладающими различной степенью растворимости в экстрагенте, с учетом того факта, что идеального растворителя для абсолютно всех красителей нет, время и параметры экстракции выбраны таким образом, чтобы исключить возможное агрессивное температурное или какое-либо иное воздействие на красители и с достаточной полнотой произвести экстракцию. Что касается соответствия процессов экстракции красящих веществ штрихов опытных и контрольных объектов, то это достигается одинаковыми условиями пробоподготовки для всех штрихов.

Степень экстракции вещества возможно определить экспериментальным путем, с помощью оценки изменения величины определенного параметра, детектирующего величину (полноту) экстракции в зависимости от параметров экстракции. Возраст штрихов оценивается с момента нанесения штрихов до окончания экстракции.

5) О критических рассуждениях «рецензента» о несоответствии параметров цвета в пробах.

Здесь следует отметить еще раз, что целью проведения спектрофотометрических исследований штрихов не может являться определение количественного состава всех присутствующих красящих компонентов (красителей) по нескольким причинам: вырезки штрихов не имеют одинаковой массы красящего вещества; с использованием спектрофотометрических исследований производиться вычисление по полученным спектральным данным координат цветности (x, y) и дальнейший расчет цветовых характеристик выбранной цветовой модели (L*a*b*); цвет не является количественной характеристикой массы красящего вещества вырезанного штриха.

Если мы говорим, что какой-нибудь объект имеет какой-то цвет, это значит, что на самом деле этот объект (или его поверхность) имеет свойство отражать волны определённой длины, и отражённый свет воспринимается как цвет предмета. Если предмет полностью задерживает падающий свет, он будет казаться нам чёрным, а если отражает все падающие лучи – белым. При спектрофотометрическом анализе измеряют поглощение монохроматического света. Спектрофотометрический анализ используется для видимой, ультрафиолетовой и ближней инфракрасной областей спектра.

В зависимости от природы окрашенного вещества лучи с одной длиной волны поглощаются сильнее, а с другой длиной волны – слабее. В результате этого световой пучок, выходящий из раствора, окрашен в дополнительный цвет. Следовательно, визуально наблюдаемый цвет раствора является дополнительным к цвету поглощенных лучей. Для характеристики окрашенных растворов различных соединений используют их спектры поглощения.

«Доминирующая длина волны определяет, какая часть спектра должна быть смешана с некоторым ахроматическим (или нейтральным) стандартом для получения цветового равенства с данным стимулом. Ахроматический стандарт обычно задается стандартным излучением (такими, как излучения А и D65), которое может рассматриваться в качестве ахроматического стимула, не имеющего при нормальном восприятии цветового тона. Если исследуется неизвестный отражающий или пропускающий свет объект, то в качестве ахроматического стандарта принимается излучение, освещающее этот объект.

Определение доминирующей длины волны и чистоты цвета для заданного стимула с цветностью S1 (x, y) иллюстрируется на рис.2.27. В качестве ахроматического стандарта с координатами цветности xw, yw принято излучение D65. Метод заключается в проведении прямой линии через точку, соответствующую ахроматическому стандарту D65, и точки S1, соответствующую рассматриваемому стимулу, в продолжении этой линии до пересечения с линией спектральных цветностей. На пересечении считывается искомое значение λd доминирующей длины волны данного цветового стимула. Для стимула S1 это пересечение достигается в точке λd = 583 нм. Дополнительная длина волны находится на пересечении прямой линии, проходящей через S2 и D65 с линией спектральных цветностей» [20].

И далее, «Кажущейся цвет раствора принято считать дополнительным к цвету поглощенного излучения. Например, раствор, который поглощает желто-зеленую часть спектра (λ = 560-570 нм), будет для наблюдателя окрашен в фиолетовый цвет» [21].

Взаимосвязь цвета, прошедшего через раствор (окраска раствора) и цвета поглощенного светового потока представлена в приложении 1.

Приведем данные по оценке полученных значений с точки зрения цвета (определение доминирующей длины волны) полученных экстрактов красящего вещества проб вырезок штрихов (по данным представленным на примере рецензируемого заключения).

а) для контрольных и опытных штрихов в первый день исследования:

б) для контрольных и опытных штрихов во второй день исследования:

А далее укажем расположение координат цветности на цветовом локусе МКО 1961 для определения доминирующей и дополнительной длины волны (то есть цвета) экстрактов полученных проб (см. приложения №2,3).

Так как в зависимости от природы окрашенного вещества, лучи с одной длиной волны поглощаются сильнее, а с другой длиной волны слабее, в результате этого световой пучок, выходящий из раствора, окрашен в дополнительный цвет. Следовательно, визуально наблюдаемый цвет раствора является дополнительным к цвету поглощенных лучей. Для характеристики окрашенных растворов различных соединений как раз и используют их спектры поглощения.

Таким образом, согласно приведённым диаграммам, цвет экстрактов проб – как математическая величина, вычисленная из полученных спектральных данных как контрольных, так и опытных штрихов в разные этапы исследования, в данном случае является одинаковым. Коэффициент детерминации полученной линейной зависимости величин координат цветности на цветовом локусе при определении доминирующей длины волны в пробах составил 0,99-0,98, что свидетельствует о том, что экстракты проб спектрально одного цвета (дополнительная длина волны 572-573 нм; цвет экстрактов – синий).

6. Рассуждения «рецензента» о «точности измерений» спектрофотометра СФ-2000.

Что касается показателей точности используемого спектрофотометра СФ-2000, то здесь следует отметить, что данное средство измерения внесено в Госреестр средств измерений РФ на основании Свидетельства RU.C.37.022.А №42804 от 16.06.2011г., срок действия которого продлен приказом №583 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.05.2016г. Данное средство измерения применяется в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а четырехрядная после запятой шкала значений произведенных измерений, обеспечивающая требуемую точность измерений, разработана и установлена непосредственно Предприятием-изготовителем.

Согласно п.1. ст. 9 Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», «В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации».

А согласно п.1. ст.12 №102-ФЗ, «При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений».

Таким образом, показатели точности измерений СФ-2000 в данном случае не могут быть оспорены как по правовым, так и по техническим основаниям, поскольку лицам, эксплуатирующим средство, нецелесообразно и недопустимо произвольно вносить какие-либо изменения в ее устройство.

В отношении же утверждения о том, что «Если отбросить третьи и четвертые знаки после запятой, в итоге в таблице останутся практически одни нули», то здесь следует отметить, что нули или близкие к ним значения, в данном случае обозначают отсутствие оптического поглощения измеряемого диапазона, которые не являются сколь-нибудь значимыми при расчете цветовых параметров выбранной цветовой модели, поскольку при расчете цветовых параметров учитываются данные всего спектра.

7. Об анализе результатов расчетов координат цвета в принятой цветовой модели.

По форме спектральной кривой можно судить о цвете излучения, отраженного от поверхности предмета или испущенного самосветящимся источником света. Чем более будет стремиться эта кривая к прямой линии, тем более цвет излучения будет казаться серым. Чем меньше либо больше будет амплитуда спектра, тем цвет излучения предмета будет менее или более ярко выраженным.

Если спектр излучения равен нулю на всем диапазоне за исключением определенной узкой его части, то мы будем наблюдать так называемый чистый спектральный цвет, соответствующий монохроматическому излучению, испускаемому в очень узком диапазоне длин волн.

Помимо чистых спектральных и чистых пурпурных цветов также существует ряд цветов, которые называются ахроматическими или спектральными цветами, т. е. цветами, лишенным окраски. Сюда относится черный, белый и лежащие между ними различные оттенки серого.

Таким образом, ахроматические цвета – черный, белый и серый. А хроматические – это все остальные цвета, т.е. те цвета, которые входят в цветовой круг: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Основными характеристиками хроматических цветов являются: цветовой тон, насыщенность, светлота. Наиболее характерным и отличительным свойством хроматических цветов является цветовой тон.

Цветовой тон – качество цвета, когда этот цвет можно приравнять к одному из спектральных цветов. Другими словами – это само название цвета.

Насыщенность (степень отличия цвета от равного по светлоте серого) – степень отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического. Среди хроматических цветов можно различать малонасыщенные и насыщенные цвета. Чем больше данный цвет отличается от серого, тем он насыщенней.

Светлота (степень отличия цвета от белого) – количественные различия внутри одного и того же цвета или иного количества белого и черного.

Ахроматические цвета в отличие от хроматических обладают одним лишь основным свойством – светлотой. Насыщенность и цветовой тон у них отсутствуют, иначе говоря, равны нулю. Так же стоит отметить, что все неспектральные цвета, кроме пурпурного, образованы при участии ахроматических цветов.

Цветовая модель CIE L*a*b* представляет собой улучшенную цветовую модель CIE XYZ. Хроматическая ось а* проходит от зеленого (-а*) до красного (+а*), а ось b* - от синего (-b*) до желтого (+b*) и определяют хроматическую – цветовую плоскость. Яркость L* у трехмерной модели возрастает в направлении снизу-вверх. Цвета представляются числовыми значениями. По сравнению с цветовой моделью XYZ цвета CIE L*a*b* более совместимы с цветами, воспринимаемыми человеческим глазом. В модели CIE L*a*b* светлота (L), цветовой тон и насыщенность (a, b) могут рассматриваться раздельно. В результате общий цвет изображения можно изменять без изменения самого изображения или его яркости.

Исходя из сказанного и на основании приведённых значений параметров цветового различия проб, полученных в первый и второй дни проведения рецензируемого исследования, вывод «рецензента» о том, что «значения координат цвета a* и b* колеблются от незначительных отрицательных от незначительных отрицательных (менее единицы по абсолютным значениям)», то есть не являются нулевыми по значениям и не отличаются только по значениям величин светлоты, как раз и говорит о том, что они не серые. Отсутствие поглощения характеризуется плоской формой спектральной кривой зависимости величины оптической плотности от длины волны (плоская, адсорбционный спектр), а не численной величиной светлотной координаты L*.

Кроме того, указанный вывод подтверждают представленные данные по определению доминирующей и дополнительной длин волн для проб штрихов контрольного и опытного объектов (см. п.5).

Таким образом, все доводы «рецензента» об «ошибочности основных положений методики и недостоверности исходных данных, используемых при расчетах возраста штрихов» - являются неверными, с технической стороны ничем не аргументированы, опровергаются объективными результатами исследований.

В завершение хочется подчеркнуть особо, что авторы этой статьи готовы к конструктивному диалогу и будут рады возможности дать все необходимые пояснения всем заинтересованным этой темой лицам, включая и уважаемого Анатолия Васильевича.

Список используемой литературы :

1. Ешенко А.В. «О недостоверности некоторых заключений экспертов по вопросам о давности (времени) выполнения реквизитов документов». Теория и практика судебной экспертизы том 12, №1 (2017) С.92-97.

2. Старцева Н.В., Тарасов Б.П., Анопова Н.Н. Определение возраста записей, выполненных пастами для шариковых ручек сине-фиолетового цвета // Экспертная практика и новые методы исследования: Экспресс-информация. – М.: ВНИИСЭ, 1988. – Вып. 11. – С. 1–12.

3. Состав и свойства материалов письма. Справочное пособие для экспертов. – М.: ВНИИСЭ, 1989. – 107 с.

4. Тросман Э.А., Онищенко А.А., Орехова М.В., Панферова Т.Ф. Криминалистическое исследование материалов письма в штрихах // Экспертная техника. – 1993. – Вып. 122. – С. 3–69.

5. Б.В. Ситников, А.Н. Веневцев. ДИНАМИЧЕСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ЦВЕТА В ШТРИХАХ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ В ПРИНЯТОЙ ЦВЕТОВОЙ МОДЕЛИ // опубликовано на официальном сайте ООО ЭУ «ВЦЭ»: http://www.vcek.ru/analiz-shtrihov.html

6. ГОСТ Р 52489-2005 (ИСО 7724-1:1984) Материалы лакокрасочные. Колориметрия. Основные положения.

7. ГОСТ 32278-2013 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение цветовых координат.

8. ГОСТ Р ИСО 5725-2:2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения измерения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

# 9. ГОСТ 8.654-2016 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Фотометрия. Термины и определения.

10. Л.Д. Ложкин, В.А. Неганов. Экспертиза давности документов по динамике выцветания цвета штрихов с использованием метода спектрального анализа // Физика волновых процессов и радиотехнические системы N2 (15), 2012. ISSN 1810-3189, С.77-83.

11. Б.В. Ситников, А.Н. Веневцев. СПОСОБЫ ОТБОРА ПРОБ // опубликовано на официальном сайте ООО ЭУ «ВЦЭ»: http://www.vcek.ru/sposobyi-otbora-prob.html

12. Э.А. Тросман, Г.С. Бежанишвили, Н.А. Батыгина, Н.М. Архангельская, Р.А. Юрова. Методика определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в их штрихах летучих растворителей. Теория и практика судебной экспертизы №2 (30) 2013г. С.81-88.

13. Ложкин Л.Д., Ситников Б.В., Веневцев А.Н. «К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА СТАРЕНИЯ ШТИХОВ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ДАВНОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ» // «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований». – М.: «Академия Естествознания» №8 (2) 2015, С.13-26

14. Б.В. Ситников, А.Н. Веневцев, Н.Ю. Жбанова, С.А. Жбанов. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ ШТРИХОВ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ. Журнал «Вестник Липецкого государственного технического университета», N2(28), 2016. ISSN 2304 – 9235, С.35-41.

15. Т.Н. Шевченко, З.А. Темердашев, Н.В. Киселева. Кубанский государственный университет, Россия. «Идентификация и определение ароматических красителей в составе чернил шариковых ручек методом ВЭЖХ со спектрофотометрическим и масс- спектральным детектированием». Аналитика и контроль. 2012, Т.16 № 3, стр.233.

16. Т.Н. Шевченко. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук. Хроматографическая идентификация и определение компонентного состава чернил паст шариковых ручек. Краснодар, 2012.

17. Л.В. Петрова. Возможности исследования штрихов паст для шариковых ручек методом ВЭЖХ при производстве судебно-технической экспертизы материалов документов. Сибирский РЦСЭ Минюста России, г. Новосибирск

18. А.Н. Васянин, М.О. Старчикова. ТСХ и ВЭЖХ исследование скорости фотодеградации красителей паст шариковых ручек. Вестник Пермского университета том 8, вып. 2, 2018г. С.164.

- 19. Weyermann C., Kirsch D., Costa-Vera C., Spengler B. Photo-fading of Ballpoint Dyes Studied on Paper by LDI and MALDI MS. American Journal for Society Mass Spectrometry (2006) 17, 297–306.

20. Джадд Д., Вышецки Г.  - «Цвет в науке и технике». - М.: Мир, 1978.

21. В.Ф. Барковский, С.М. Горелик, Т.Б. Городенцева. Физико-химические методы анализа». - М.: Высшая школа, 1972.

Приложение №1

Связь цвета, прошедшего через раствор (окраска раствора), и цвета поглощенного светового потока.

| Цвет раствора и длина волн света, прошедшего через раствор, нм | Цвет и длина волны света, поглощенного раствором, нм |
| --- | --- |
| Фиолетовый 400 – 450 | Желто-зеленый 550 – 575 |
| Синий 450 – 480 | Желтый 575 – 585 |
| Зелено-синий 480 – 490 | Оранжевый 585 – 620 |
| Сине-зеленый 490 – 500 | Красный 620 – 750 |
| Зеленый 500 – 560 | Пурпурный (красно-голубой) |
| Желто-зеленый 550 – 575 | Фиолетовый 400 – 450 |
| Желтый 575 – 585 | Синий 450 – 480 |
| Оранжевый 585 – 620 | Зелено-синий 480 – 490 |
| Красный 620 – 750 | Сине-зеленый 490 – 500 |
| Пурпурный (красно-голубой) | Зеленый 500 – 560 |

Приложение №2

Рис.1. Расположение координат цветности проб на цветовом локусе колориметрической системы ХYZ МКО 1961 для определения доминирующей длины волны (цвета) экстрактов проб контрольных и опытных штрихов, полученных в первый день исследования, где под цифрами №№1-4 обозначены соответствующие пробы

Приложение №3

Рис.2. Расположение координат цветности проб на цветовом локусе колориметрической системы ХYZ МКО 1961 для определения доминирующей длины волны (цвета) экстрактов проб контрольных и опытных штрихов, полученных во второй день исследования, где под цифрами №№5-8 обозначены соответствующие пробы

Здесь под Методикой понимается методика установления давности выполнения реквизитов документов по динамике выцветания цветовых штрихов, разработанная специалистами ООО Экспертное Учреждение «Воронежский Центр Экспертизы»